OrderCore设计报告

哈尔滨工业大学一队

王星哲、杜德学、宋雨桐

一、设计简介

OrderCore是2026年“龙芯杯”全国大学生计算机系统能力培养大赛的参赛作品。本作品采用Verilog HDL实现了一款基于LoongArch32R指令集的32位顺序双发射处理器核，覆盖比赛要求的整数运算、访存、分支、乘除、CSR、TLB和异常处理等指令，并集成动态分支预测、两级数据Cache和顺序数据预取机制。处理器可以运行功能测试与性能测试，并已在项目SoC上通过U-Boot引导启动Linux系统。

二、设计方案

（一）总体设计思路

OrderCore是静态调度、保序执行和保序提交的非对称双发射流水线处理器，采用前后端解耦设计。前端包括pre_IF、IF1、IF2三级流水，后端包括ID、IS、EX和MEM/提交四个逻辑阶段，前后端之间通过fetch_buffer连接。Fetch_buffer是一个最大有效深度为9的FIFO队列，可以在后端因数据相关或长延迟操作停顿时继续吸收前端取得的指令。此外，OrderCore集成了双路分支预测模块（BPU）、一级指令Cache、两级数据Cache和数据预取模块（dbuffer）。

（二）流水线前端设计

2.2.1 预取指（pre_IF）

该级的主要功能是进行nextpc的选择和副流水线有效性判断。

Nextpc按优先级从例外入口地址、ERTN返回地址、TLB重填地址、分支修正地址、分支预测地址和顺序取指地址中选择。当前实现保留TLB重填接口，但tlb_remake固定为0，TLB相关例外统一通过例外入口处理。

Cache跨行访问的判断也在pre_IF级进行。当检测到nextpc位于64 B Cache行的最后一个指令位置时，nextpc+4属于下一行，此时将副取指有效信号置为无效，并把顺序取指步长由8字节改为4字节。这样可保证一次I-Cache访问只查询一个Cache行，避免为跨行双取指增加第二套标签命中和缺失请求逻辑；跨行处少取的一条指令由fetch_buffer缓冲和后续取指进行补偿。

2.2.2 取指（IF1＆IF2）

该级的主要功能是对取指地址进行地址翻译和实现取指操作。

I-Cache和分支预测表使用同步RAM实现，地址发出后不能在同周期取得数据，因此前端设置IF1级完成请求发出，并在IF2级接收指令。取指地址翻译同样在IF1级进行：直接地址模式或DMW0、DMW1命中时可直接形成物理地址；页表映射模式则访问16项全相联TLB，并通过一级结果寄存产生一拍显式等待。当前RTL没有接入额外的一级iTLB，取指和数据访问分别使用TLB的两个搜索端口。

2.2.3 指令缓冲区（fetch_buffer）

fetch_buffer是一个FIFO队列，物理阵列为16项，按当前full控制的最大有效占用深度为9项，用于实现前后端解耦。队列同时保存指令、PC、分支预测信息和取指例外信息，支持每拍一至两项写入和一至两项读出。当后端因数据相关等原因阻塞时，IF2取得的指令可暂存于队列；I-Cache缺失时，fetch_stall只暂停前端取指，后端仍可继续消耗队列中的已有指令，直至队列用尽。

（三）流水线后端设计

2.3.1 译码（ID）

该级的功能是实现指令译码。

译码级位于fetch_buffer之后，两条候选指令分别经过一套ID译码逻辑，生成立即数、源/目的寄存器、功能单元控制、预测信息和例外信息。译码结果进入经过FIFO化改造的ID/IS段间寄存器：当IS级本拍只能发射队首的一条指令时，寄存器可以保留第二条并从ID补入一条新指令，使下一拍仍有两条候选指令。该结构的有效深度为2；更深的解耦由前级fetch_buffer承担。Cache或特权串行化仍可通过ready/allowin链路对ID产生反压。

2.3.2 发射（IS）

该级的主要功能是读寄存器和发射合规指令。

为了适配双发射机制，寄存器堆实现为四读两写。IS级完成寄存器读取、EX/MEM结果前递、相对在途指令的RAW互锁以及同拍两条指令之间的RAW检查。发射逻辑采用非对称结构：基础整数运算、移位和乘法等被标记为normal指令，可进入任一槽；分支、访存、除法和特权操作等只能使用主槽。当第一条为normal、第二条为非normal时，两条指令交换物理执行槽并置起turning信号，以保持程序顺序下的提交、前递和异常语义；当两条均为非normal时，只发射较老指令，双发射退化为单发射。

2.3.3 执行（EX）

该级的功能是实现各操作单元的执行。

主流水线配备ALU、LSU、PEU和BRU，副流水线配备一套ALU。两套ALU均包含乘除运算电路，但按当前发射分类，副槽主要执行normal类整数和乘法指令。乘法器由4个16×16乘法部分积配合加法器组成，并使用DSP推断属性；结果有效前mul_wating会阻止EX级前进。除法器采用openLA500的迭代除法器IP，执行期间同样冻结EX级。LSU在EX级完成地址形成、地址翻译和load请求，store的Cache写入在后续MEM/提交阶段发生；PEU负责CSR、TLB、计数器和ERTN等特权操作，BRU负责分支条件、实际目标和预测错误判断。

在EX级，只有单周期基础整数运算、逻辑和移位结果被标记为forward_ok，可直接前递到IS级的四个源操作数。load、乘法、除法和PEU结果不能在结果尚未有效时进行EX级前递，相关消费者通过rf_we_wating暂停；CSR写及相关特权操作采用更保守的串行化处理。

2.3.4 提交（MEM）

该级的主要功能是完成寄存器堆、CSR和TLB写回、load数据选择、store写入、分支纠错以及异常和中断的精确提交。

我们将传统流水线中的MEM级与WB级合并为MEM/提交级，代码中没有独立的WB流水级。该级配置两个寄存器写回端口，写回数据可来自ALU、D-Cache或PEU。若IS级发生过主副槽交换，turning信息会随流水线传递，在提交时恢复两条指令的程序顺序，并保证两条指令写同一寄存器时由较新指令得到最终结果。

此外，取指、译码、LSU和MMU产生的例外信息均随指令传递到该级统一处理。较老指令发生例外或分支预测错误时，较新槽的提交和副作用会被抑制，并冲刷前端、fetch_buffer及相关在途指令，从而维持保序提交和精确例外语义。

（四）分支预测模块设计

本设计实现了基于BHT+PHT方向预测、两路BTB目标预测和返回地址栈RAS的动态分支预测策略，并为同拍的PC与PC+4提供两套预测读通路。

分支方向预测采用BHT+PHT方案。BHT包含1024项2位局部历史，索引为虚地址PC[21:12]与PC[11:2]异或；PHT包含2048项2位饱和计数器，由BHT最低位与上述10位索引拼接得到。BHT状态为2'b00时直接预测不跳转，为2'b11时直接预测跳转，其余状态由PHT计数器最高位决定。BHT没有tag，PHT使用BRAM实现并在复位阶段逐项清零；取指时读出的旧PHT状态随指令进入流水线，用于分支完成后的饱和更新。

普通分支和跳转的目标预测由两路组相联BTB完成。BTB每路包含1024个条目，每项保存有效位、8位tag和32位目标地址，以PC[11:2]为组索引、PC[19:12]为tag；两路均有效时使用翻转位进行近似随机替换。该tag没有覆盖PC[31:20]，因此不同高地址区域之间可能产生别名，但错误目标最终会由BRU检测并纠正。BTB只在分支实际跳转时写入。

BTB和PHT读口使用同步RAM，pre_IF向BPU给出nextpc及nextpc+4后，预测信息延迟一拍返回，前端通过pred_wating与保持寄存器等待并锁存结果。最终taken条件为BTB命中且方向预测或RAS预测有效；若方向预测跳转但BTB未命中，仍按不跳转处理。当前RAS包含8项返回地址栈，并用按PC索引的有效位和置信位识别返回指令，命中时以栈顶覆盖BTB目标。BPU由MEM/提交阶段送回的实际分支信息统一更新。

（五）Cache模块设计

本设计实现了8 KB一级指令Cache、8 KB一级数据Cache，并在一级数据Cache与主存之间增加了64 KB二级数据Cache。

一级I-Cache和一级D-Cache均采用2路组相联、64组、64 B缓存行的组织形式，总容量各为8 KB，并以物理地址访问。I-Cache可同时返回当前字和下一字以支持双取指，缺失时整行填充；D-Cache采用写回、写分配策略，L1替换任一有效行时将整行写入L2。二级D-Cache为2路组相联、512组、64 B缓存行，总容量64 KB，维护独立dirty位，仅在替换脏行时写回主存。各级数据阵列主要使用FPGA BRAM实现，Cache缺失期间采用阻塞式处理。

（六）地址翻译模块设计

本设计实现了16项全相联混合TLB和完整的地址翻译单元，TLB提供相互独立的取指搜索口和数据/特权搜索口。

TLB按指令手册保存VPPN、ASID、全局位、页大小以及偶奇页的PPN、PLV、MAT、D、V属性，支持4 KB和4 MB页，并实现TLBSRCH、TLBRD、TLBWR、TLBFILL及INVTLB。搜索采用全相联比较，结果再锁存一级，因此页表映射模式会产生一拍显式等待；当前版本没有接入额外的一级iTLB或dTLB。地址翻译单元支持直接地址模式、DMW0/DMW1直接映射窗口和TLB页表映射，并产生TLBR、PIF/PIL/PIS、PPI及PME等相关例外。

（七）预取模块设计

本设计在L2 D-Cache与主存之间实现了基于next-line策略的硬件数据预取机制。

预取模块使用两个32位历史寄存器记录最近的L2缺失行地址。当新的主存读请求地址等于任一历史地址加64字节时，判定为连续缓存行访问，并在AXI读通道空闲时请求当前地址之后的下一条64 B缓存行。由于模块位于L2之后，只有未被L2命中的连续访问才会触发主存侧预取。

为了避免预取污染Cache，返回的缓存行不直接分配到L2或L1，而是暂存在dbuffer中。Dbuffer保存最近两条预取缓存行；后续L2缺失命中其中一项时，整行数据直接送回L2完成填充，并使对应项失效。当前状态机只允许一个预取请求在途，预取等待期间不接受dbuffer命中，以简化与需求请求之间的仲裁。

为了维护dbuffer中数据的一致性，预取行被需求访问取走后立即失效；L2向主存写回同地址缓存行时也会使相应预取项失效。若写回发生在预取请求尚未返回时，模块记录冲突标志，并丢弃随后返回的旧数据，避免其再次参与L2填充。

该机制主要面向顺序流式数据访问，可减少部分L2缺失访问的主存等待；对于随机访问不会主动产生大量预取。由于预取与I-Cache、L2需求缺失和非缓存访问共享AXI读通道，实际收益仍取决于负载的连续访问比例和总线空闲情况。

三、设计结果

（二）设计演示结果

3.2.1 性能测试成绩

仓库当前未包含与本版RTL对应的Vivado时序报告和完整性能测试汇总，因此无法从现有工程验证最高工作频率及全部测试点得分。下表保留旧版在109MHz下相对openLA500的历史测试结果，仅用于版本对比，不作为当前版本成绩；当前版本需在相同板卡、编译参数和计时口径下重新综合、上板并复测。

表1 历史版本整体加速比

| Benchmark | Scores | Benchmark | Scores |
| --- | --- | --- | --- |
| bitcount | 4.58 | fireye_A0 | 3.88 |
| bubble_sort | 3.38 | fireye_B2 | 4.35 |
| coremark | 3.98 | fireye_C0 | 2.86 |
| crc32 | 3.98 | fireye_D1 | 3.72 |
| dhrystone | 3.94 | fireye_I2 | 3.65 |
| quick_sort | 3.68 | inner_product | 4.82 |
| select_sort | 4.42 | lookup_table | 4.23 |
| sha | 3.97 | loop_induction | 5.09 |
| stream_copy | 4.25 | my_memcmp | 5.10 |
| stringsearch | 4.09 | Minmax_sequence | 3.93 |
| Geo.Mean 4.06 4.11 |  |  |  |

表2 历史版本IPC加速比

| Benchmark | IPCup | Benchmark | IPCup |
| --- | --- | --- | --- |
| bitcount | 1.37 | fireye_A0 | 1.16 |
| bubble_sort | 1.01 | fireye_B2 | 1.30 |
| coremark | 1.19 | fireye_C0 | 0.85 |
| crc32 | 1.19 | fireye_D1 | 1.12 |
| dhrystone | 1.17 | fireye_I2 | 1.10 |
| quick_sort | 1.10 | inner_product | 1.44 |
| select_sort | 1.33 | lookup_table | 1.27 |
| sha | 1.19 | loop_induction | 1.53 |
| stream_copy | 1.28 | my_memcmp | 1.53 |
| stringsearch | 1.25 | Minmax_sequence | 1.18 |
| Geo.Mean 1.22 1.23 |  |  |  |

四、参考设计及第三方IP说明

本项目是同一参赛队2025年参赛作品（哈尔滨工业大学-小是小）的继承与发展。针对上一版频率较低、未完成Linux启动等问题，我们重新组织了CPU微架构，包括前后端解耦、ID/IS队列化、BRU/PEU/LSU单元化、同步TLB访问、双提交差分测试适配，并在当前版本加入64 KB二级D-Cache和返回地址栈预测，同时持续修复Linux启动与外设集成问题。相关核心代码主要由连续两年参赛的队员在原有工作基础上完成。

在一级dcache、uncache以及axi_control模块中，我们参考了GitHub开源项目Generic-Cache-Module（https://github.com/fluctlight001/Generic-Cache-Module）的实现方式。一级dcache复用了其BRAM例化形式和部分组织结构，但状态机经过重新设计；uncache与axi_control主要参考其接口信号，内部控制逻辑按本项目需求实现。当前新增的dcache_top与64 KB二级D-Cache位于一级D-Cache和主存之间。在此对原项目作者表示感谢。

在除法器的实现中，我们使用了openla500所提供的除法器IP核。

五、参考资料

本项目参考了包括但不限于下列书籍、资料、网站或开源项目：

[1] 汪文祥, 邢金璋. CPU设计实战 Loongarch版[M]. 机械工业出版社: 202405.

[2] 姚永斌. 超标量处理器设计[M]. 清华大学出版社: 201404.

[3] 胡伟武. 计算机体系结构基础[M]. 机械工业出版社: 202202.

[4] 唐朔飞. 计算机组成原理（第三版）[M]. 哈尔滨工业大学出版社: 202010.

[5] John L. Hennessy, David A. Patterson. 计算机体系结构量化研究方法（第6版）[M]. 人民邮电出版社: 202210.

[6] 龙芯架构32位精简版参考手册.

[7] Generic-Cache项目：https://github.com/fluctlight001/Generic-Cache-Module.

[8] 马家沟河项目：https://github.com/HIT-MaRiver-mips/cpucore-mariver.

[9] BOOMCore项目：https://github.com/zhhangBian/BOOM_chip/tree/master.

[10]2025年龙芯杯团队赛特等奖经验分享 – 韩乐桐（b站视频）

[11]2025年龙芯杯团队赛参赛作品：小是小MicroCore（未开源）